Министерство образования и науки Российской Федерации

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01. Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении лабораторной работы №1

по дисциплине «Программирование микроконтроллеров»

Выполнил студент

группы №5130201/40002						    Храмов В.Д. _____________

Проверила 								  Вербова Н.М. _____________

«___» _____________ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы

Ознакомится с основными приемами работы с документацией при составлении программ для микроконтроллеров.

Постановка задачи

Требуется создать новый проект в Keil μVision5 и разработать программу для микроконтроллера (МК) STM32F200, которая включает и выключает светодиод.

Выполнение работы

Алгоритм программы

int main (){

int i; //counter for get ready delay

Объявляется целочисленная переменная i, которая будет использоваться как счетчик для небольших задержек.

unsigned long int j; //counter for blinky delay

Объявляется переменная j с типом unsigned long int, которая будет использоваться для создания задержки во время мигания.

i=0;

j=0;

Инициализация счетчиков нулями.

*(unsigned long*)(0x40023830) |= 0x40; //Enable port G clocking

Тактирование периферийного блока GPIOG включается установкой шестого бита регистра RCC AHB1 в состояние «1». Соответственно, запись значения 0x40 в адрес 0x40023830 включает тактирование порта G.

for(i=0; i<4; i++){} //small delay for GPIOG get ready

Этот цикл обеспечивает небольшую задержку, чтобы порт G успел "подготовиться" после включения тактирования.

*(unsigned long*)(0x40021800) = (*(unsigned long*)(0x40021800) & (~0x00008000)) | (0x00004000); //Set PG7 as General purpose output

Прежде всего, происходит сброс бита, отвечающего за режим, и затем установка нужного бита. Для перевода седьмого разряда блока GPIOG в режим вывода необходимо записать значение 01 в 15-14 биты регистра GPIOG_MODER. Адресом регистра GPIOG_MODER является 0x40021800.

while(1){

Цикл обеспечивает непрерывное мигание светодиода.

*(unsigned long*)(0x40021814) |= 0x80; //Turn LED ON!

Запись «0» или «1» в биты 0-15 приводит к соответствующему изменению состояния выводов порта. Адресом регистра GPIOG_ODR является 0x40021814. Для записи «1» в бит PG7 в регистр следует записать 0х80

for( j=0; j<2000000 ;j++ ){} //Delay

Цикл обеспечивает задержку.

*(unsigned long*)(0x40021814) &= ~0x80; //Turn LED OFF

Сброс бита 0x80 в адресе 0x40021814, чтобы выключить светодиод.

for(j=0; j<2000000 ; j++){} //Delay

Цикл обеспечивает задержку.

}}}

Реализация попеременного мигания диодов

Чтобы диоды загорались попеременно чётными и нечётными группами без остановки, в цикле while выполняется следующий процесс: сначала в биты регистров, соответствующие чётной группе светодиодов, записываются значения «1», а в биты нечётной группы — «0», в результате чего загораются только выбранные диоды. Затем выполняется программная задержка, обеспечивающая видимое свечение. После этого состояния инвертируются: чётные диоды выключаются (в их биты записывается «0»), а нечётные включаются (в их биты записывается «1»). Снова выполняется задержка той же длительности. Далее цикл повторяется бесконечно, что обеспечивает непрерывное чередующееся мигание двух групп диодов.

int main(){

Точка входа в программу микроконтроллера.

int i;

Объявление переменной i, используемой как счётчик короткой задержки.

unsigned long j;

Объявление переменной j, применяемой как счётчик длительной задержки мигания.

i = 0;

j = 0;

Инициализация переменных начальными значениями.

*(unsigned long*) (0x40023830) |= 0x80;  //  01000000  Enable prot H clocking

Установка 7-го бита регистра разрешения тактирования RCC_AHB1ENR — включение тактирования порта H.

*(unsigned long*) (0x40023830) |= 0x40;  //  01000000  Enable prot G clocking

Установка 6-го бита — включение тактирования порта G.

*(unsigned long*) (0x40023830) |= 0x100;  //  01000000  Enable prot I clocking

Установка 8-го бита — включение тактирования порта I.

for(i = 0; i < 4; ++i){}

Короткая программная задержка для стабилизации периферии после подачи тактового сигнала.

*(unsigned long*) (0x40022000) = (*(unsigned long*) (0x40022000) & (~0x200000)) | (0x100000); // set PI10 as General purpose output

Очистка и установка битов регистра режима порта I для перевода вывода PI10 в режим цифрового выхода.

*(unsigned long*) (0x40021C00) = (*(unsigned long*) (0x40021C00) & (~0x00008000)) | (0x00004000); // set PH7 as General purpose output

Настройка вывода PH7 как выхода.

*(unsigned long*) (0x40021C00) = (*(unsigned long*) (0x40021C00) & (~0x00002000)) | (0x00001000); // set PH6 as General purpose output

Настройка вывода PH6 как выхода.

*(unsigned long*) (0x40021C00) = (*(unsigned long*) (0x40021C00) & (~0x80)) | (0x40); // set PH3 as General purpose output

Настройка вывода PH3 как выхода.

*(unsigned long*) (0x40021C00) = (*(unsigned long*) (0x40021C00) & (~0x20)) | (0x10); // set PH2 as General purpose output

Настройка вывода PH2 как выхода.

*(unsigned long*) (0x40021800) = (*(unsigned long*) (0x40021800) & (~0x00020000)) | (0x00010000); // set PG8 as General purpose output

Настройка вывода PG8 как выхода.

*(unsigned long*) (0x40021800) = (*(unsigned long*) (0x40021800) & (~0x00008000)) | (0x00004000); // set PG7 as General purpose output

Настройка вывода PG7 как выхода.

*(unsigned long*) (0x40021800) = (*(unsigned long*) (0x40021800) & (~0x00002000)) | (0x00001000); // set PG6 as General purpose output

Настройка вывода PG6 как выхода.

while(1){

Организация бесконечного цикла выполнения программы.

*(unsigned long*)(0x40022014) &= ~0x400;  // Turn LED OFF PI10

Выключение светодиода на выводе PI10.

*(unsigned long*)(0x40021C14) |= 0x80;  // Turn LED ON PH7 *

Включение светодиода PH7.

*(unsigned long*)(0x40021C14) &= ~0x40;  // TURN LED OFF PH6

Выключение светодиода PH6.

*(unsigned long*)(0x40021C14) |= 0x8;  // Turn LED ON PH3 *

Включение светодиода PH3.

*(unsigned long*)(0x40021C14) &= ~0x4;  // TURN LED OFF PH2

Выключение светодиода PH2.

*(unsigned long*)(0x40021814) |= 0x100;  // Turn LED ON PG8 *

Включение светодиода PG8.

*(unsigned long*)(0x40021814) &= ~0x80;  // TURN LED OFF PG7

Выключение светодиода PG7.

*(unsigned long*)(0x40021814) |= 0x40;  // Turn LED ON PG6 *

Выключение светодиода PG6.

for(j = 0; j < 2000000; ++j){}

Задержка между фазами переключения светодиодов.

*(unsigned long*)(0x40022014) |= 0x400;  // Turn LED ON PI10

Включение светодиода PI10.

*(unsigned long*)(0x40021C14) &= ~0x80;  // TURN LED OFF PH7

Выключение светодиода PH7.

*(unsigned long*)(0x40021C14) |= 0x40;  // Turn LED ON PH6

Включение светодиода PH6.

*(unsigned long*)(0x40021C14) &= ~0x8;  // TURN LED OFF PH3

Выключение светодиода PH3.

*(unsigned long*)(0x40021C14) |= 0x4;  // Turn LED ON PH2

Включение светодиода PH2.

*(unsigned long*)(0x40021814) &= ~0x100;  // Turn LED OFF PG8

Выключение светодиода PG8.

*(unsigned long*)(0x40021814) |= 0x80;  // Turn LED ON PG7

Включение светодиода PG7.

*(unsigned long*)(0x40021814) &= ~0x40;  // TURN LED OFF PG6

Выключение светодиода PG6.

for(j = 0; j < 2000000; ++j) {}

}}

Повторная задержка перед следующей итерацией цикла.

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы №1 был создан проект в среде Keil µVision, и была написана программа на языке C++.

Была изучена программа для микроконтроллера STM32F200, которая включает и выключает светодиод, а также написана программа, которая включает и выключает попеременно все светодиоды.